ESSAI DE L’ANTENNE LOG-PERIODIQUE T6 TENNADYNE MADE IN USA.

Les aériens à périodicité logarithmique sont connus des milieux professionnels depuis fort longtemps mais des critères de poids, d’encombrement, de difficultés de réalisation et l’étroitesse des bandes OM les ont écartés jusqu’alors de nos toits et pylones. Les nouvelles bandes WARC allouées aux radioamateurs ont remis cette antenne en vitrine pour une solution incontournable pour l’amateur urbain souvent restreint à une occupation des sols non extensibles

UN PEU DE THEORIE :

C’est une antenne directive à gain, mais qui donne une bande passante grande, voir très grande. La taille des brins de ces antennes particulières est calculée par des formules mathématiques à base de logarithmes. Cette antenne se reconnait facilement car, une fois sur deux, une moitié des brins est connecté au signal et l’autre moitié à la masse. La directivité est en lien étroit avec le gain.

Le  calcul de gain a pour référence :

-soit l’antenne imaginaire isotrope qu’on exprime alors le gain en DBi

-soit l’antenne dipole ½ onde, qu’on exprime en DBd

Attention : il y a très souvent confusion entre les deux. L’antenne ½ onde possède un « gain » de 2,5 DBi soit 0 DBd.

PERFORMANCE DE L’ANTENNE T6 DONNEES PAR TENNADYNE :

Fréquences de couverture : 13/30 Mhz. Gain DBi = 7.24. Gain DBd = 5.10

Rapport avant / arrière  =15-25 DB, bien sur en fonction des distances de QSO.

Poids = 16,76 Kgs. Surface au vent : 0,56 M2, Rayon de rotation 6 mètres

Nombre d’éléments = 6, sur un boom de 3,66m. élément le plus long : 11,59 m

SWR : inférieur à 2 :1 sur toute la gamme.

ESSAIS ET APPRECIATIONS :

Sorti de la réalité mathématique comment l’OM peut-il se faire une opinion sur une antenne qui affiche des résultats théoriques ?  Et bien assurément, par les heures d’écoute et de trafic et l’utilisation d’antennes plus modestes. En clair par des comparaisons. S’il manque d’expérience dans la pratique, le conseil d’ OM  aguerris dans le domaine est un précieux secours .

Au déballage, la qualité des différentes pièces est évidente : le constructeur n’a pas mégotté sur l’épaisseur des tubes et pièces de fixations. C’est du costaud !

Prendre particulièrement soin de classer soigneusement les éléments afin de respecter scrupuleusement l’emplacement exact de chaque élément. L’ossature du « boom »   est constituée de deux longueurs de section carrée superposée donnant à l’ensemble une rigidité importante. Ces deux sections recevront respectivement et alternativement les éléments gauche  /droite actifs (signal), et passif ( masse). L’alimentation s’effectue par l’extrémité des deux  boom « à l’endroit ou les éléments sont les plus courts et isolés entre eux. A l’opposé là ou les deux éléments sont les plus long ( 11,59m) les deux boom sont reliés par une boucle reliant électriquement les deux »boom » .

L’alimentation s’effectue à l’aide d’un balun à air ( coaxial enroulé) qui est proposé en option. Rien ne s’opposerait à utiliser une ligne symétrique pour alimenter ce type d’antenne. Le coaxial restant une solution plus souple.

Pendant plusieurs semaines, nous avons utilisée et observée cette antenne en trafic dx, en particulier en comparaisons de mon antenne quad 2éléments. Sur 24 mhz en particulier la log périodique c’est révélée particulièrement plus efficace que la quad, ce qui est logique puisque on arrive à ces fréquences à l’équivalence d’une 4éléments. Essais d’écoute prolongés sur VP6DX ( proche de la mer) et A5100A région difficile de l’Hymalaya.

Sur 20 mètres la log reste en performance équivalante à une beam 2éléments, un peu en dessous des résultats espérés. En revanche à partir de 18 mhz, cette antenne rempli ses performances équivalentes au moins à trois éléments beam, et à partir de 24 mhz à une 4 éléments. Remarque pour le 28 mhz, les performances sont là de 28 à 28, 500, au-delà le SWR monte. Un coupleur peut etre utilisé et en tout cas recommandé. Dans tout les cas le SWR  reste très acceptable sur l’ensemble des fréquences 14 au 28 mhz.

Il est important de savoir que le fait d’utiliser un aérien à large bande impose l’utilisation d’un matériel correct en ce qui concerne la suppression des harmoniques à l’émission et la sélectivité globale en réception. Du fait de la multiplicité des éléments alimentés et de leur espacement cette antenne est caractérisée par une réduction sensible du QSB en réception.

Hauteur et dégagement sont les conditions expresses d’un fonctionnement correct de tout aérien, et il faut savoir que la hauteur minimum correspond à lambda /2 de la fréquence minimum à recevoir, sauf cas particulier. Donc, grimpez-là le plus haut possible si vous voulez en tirer satisfaction et aligner les DX, et vous faire entendre dans les pil-up les plus acharnés !

CONCLUSION :

Une bonne antenne de construction sérieuse, aux performances sans surprises, qui mérite l’attention et qui doit répondre à l’attente de radioamateurs qui souhaitent que leur antenne  leur donne le moins de soucis possible.

Enfin signalons que TENNADYNE présente toute une gamme d’antenne log-périodique , la T6 étant la plus petite, jusqu’aux plus grandes ( 12 éléments),si la place le permet, car plus une antenne a de volume dans l’espace meilleure elle est !  Mais ceci est une autre histoire. Contactez RADIO 33, qui se fera un plaisir de vous donner tout renseignement complémentaire.

F5RRW / F6ANA.